Опытно-промышленный нефтемаслозавод

г. Санкт-Петербург

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 6

| Наименование продукта | Жидкость РЖ-3 |
| --- | --- |
| ГОСТ,ТУ,ОСТ: | ТУ 38.101964-83 |
| Дата изготовления: | 17.03.2023 г. |
| Партия № | 6 |
| Резервуар: | E-1 |
| Вес | 44 000 кг |

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | прозрачная жидкость | соответствует |
| 2. | Вязкость кинематическая при 20°C, мм2/с,не более | 3,0 | 2,98 |
| 3. | Температура вспышки в закрытом тигле , °C, не ниже | 80 | 120 |
| 4. | Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 5,5 | 5,4 |
| 5. | Кислотность ,мг КОН на 100 см3 жидкости ,не более | 0,5 | 0,3 |
| 6. | Массовая доля серы, %, не более | 0,03 | 0,02 |
| 7. | Содержание воды | отсутствие | отсутствие |
| 8. | Содержание механических примесей | отсутствие | отсутствие |
| 9. | Коксуемость,% ,не более | отсутствие | отсутствие |
| 10. | Температура застывания, °C, не выше | минус 20 | 42 |
| 11. | Испытание на медной пластинке | выдерживает | выдерживает |
| 12. | Йодное число, г. йода на 100 г. жидкости, не более | 0,5 | 0,4 |
| 13. | Фракционный состав: - 98% объемных выкипает при температуре , °C, не выше | 280 | соответствует |

Продукт кондиционный, соответствует ТУ 38.101964-83

|  | Инженер ЦЗЛ Ст.лаборант Дата выдачи | 17.03.2023 г. |
| --- | --- | --- |